CMOS, BIOS e SETUP

Tema: CMOS, BIOS e SETUP

Área: Hardware / Manutenção de Computadores

Público: Curso Técnico de TI

Duração sugerida: 2 aulas de 50 minutos

1. OBJETIVOS DA AULA

Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de:

• Explicar o que é BIOS.

• Explicar o que é CMOS.

• Diferenciar BIOS de SETUP.

• Identificar a função da bateria CMOS.

• Acessar o SETUP/UEFI.

• Alterar configurações básicas de inicialização.

• Entender o processo de inicialização do computador.

• Reconhecer problemas relacionados à BIOS/CMOS.

2. O QUE ACONTECE QUANDO LIGAMOS O  COMPUTADOR?

Quando pressionamos o botão Power, o computador não começa  simplesmente carregando o Windows.

Existe uma sequência:

Botão Power → BIOS/UEFI → POST → identificação do hardware →  dispositivo de boot → Sistema Operacional

Exemplo:

┌─────────────────┐

│ POWER │

│ Computador liga │

└────────┬────────┘

↓

┌─────────────────┐

│ BIOS / UEFI │

│ Inicialização │

└────────┬────────┘

↓

┌─────────────────┐

│ POST │

│ Teste Hardware │

└────────┬────────┘

↓

┌─────────────────┐

│ Detecta SSD/HDD │

│ RAM / CPU / etc │

└────────┬────────┘

↓

┌─────────────────┐

│ Boot Manager │

└────────┬────────┘

↓

┌─────────────────┐

│ Windows / Linux │

└─────────────────┘

3. O QUE É BIOS?

BIOS significa:

Basic Input/Output System

Em português:

Sistema Básico de Entrada e Saída

É um firmware responsável por realizar tarefas fundamentais durante a  inicialização do computador.

A BIOS fica armazenada em um chip da placa-mãe.

Principais funções:

• Inicializar o hardware.

• Verificar componentes.

• Identificar dispositivos.

• Realizar o POST.

• Preparar o computador para iniciar o sistema operacional.  • Permitir configurações básicas do hardware.

Exemplos de hardware identificado:

• Processador

• Memória RAM

• SSD

• HD

• Teclado

• Mouse

• Placa de vídeo

• USB

• Dispositivos de rede

4. BIOS NÃO É O SETUP

Essa é uma das partes mais importantes da aula.

Muitas pessoas dizem:

"Vou entrar na BIOS."

Na prática, normalmente estão entrando no SETUP, que é a interface de  configuração do firmware.

BIOS

É o firmware responsável pela

inicialização e funções básicas.

SETUP

É o programa/interface de

configuração que permite

alterar parâmetros desse

firmware.

Uma comparação simples:

BIOS = sistema responsável pelas configurações e inicialização SETUP = painel onde o técnico configura essas opções

5. O QUE É CMOS?

CMOS significa:

Complementary Metal-Oxide Semiconductor

Historicamente, CMOS se refere à tecnologia utilizada para implementar  circuitos de baixo consumo.

No contexto de manutenção de computadores, porém, quando falamos: "Configuração CMOS"

normalmente estamos nos referindo à memória que tradicionalmente  armazenava informações de configuração do sistema.

Essas informações podem incluir:

• Data

• Hora

• Ordem de boot

• Configurações de dispositivos

• Algumas configurações de hardware

6. A BATERIA CMOS

Na placa-mãe existe normalmente uma bateria tipo moeda. O modelo mais conhecido é:

CR2032

Sua função tradicional é fornecer energia para manter o relógio e determinadas  configurações quando o computador está desligado.

Quando a bateria está fraca?

Podemos encontrar situações como:

• Data e hora incorretas.

• Configurações sendo perdidas.

• Mensagens relacionadas a CMOS.

• Necessidade de reconfigurar determinados parâmetros.

Exemplo:

O computador é desligado.

Depois de alguns dias:

"Por que a data voltou para 01/01/2020?"

Uma das possibilidades é:

Bateria CMOS descarregada.

7. O QUE É POST?

POST significa:

Power-On Self-Test

É o autoteste realizado durante a inicialização.

Quando ligamos o computador, o firmware verifica se componentes essenciais  estão funcionando.

Por exemplo:

Computador ligado

↓

Verifica CPU

↓

Verifica RAM

↓

Inicializa vídeo

↓

Detecta dispositivos

↓

Procura dispositivo de boot

↓

Carrega o sistema operacional

8. BEEPS E PROBLEMAS NO POST

Se algum componente apresentar problema, algumas placas-mãe podem emitir  bipes (beep codes).

Exemplo:

Liga computador

↓

Tela permanece preta

↓

Placa-mãe emite bipes

↓

Possível problema de hardware

Dependendo do fabricante e modelo da placa-mãe, os códigos podem indicar  problemas relacionados a:

• RAM

• Vídeo

• CPU

• Placa-mãe

Importante: os códigos de bipes não são universais. O técnico deve  consultar o manual da placa-mãe.

9. O QUE É SETUP?

O SETUP é o ambiente utilizado para configurar o firmware da placa-mãe.

Normalmente podemos acessar pressionando uma tecla durante a  inicialização.

As teclas mais comuns são:

Tecla Uso comum

DEL Muito comum em desktops

F2 Muito comum em notebooks

F10 Alguns fabricantes

F12 Frequentemente menu de boot

ESC Alguns equipamentos

A tecla varia de acordo com o fabricante.

10. O QUE PODEMOS CONFIGURAR NO  SETUP?

Entre as configurações mais comuns estão:

Boot

Define de onde o computador tentará inicializar.

Exemplo:

1º SSD

2º USB

3º DVD

ou:

1º USB

2º SSD

Isso é muito utilizado quando queremos instalar um sistema operacional  através de um pendrive.

Data e hora

Permite configurar:

Data: 31/08/2026

Hora: 10:50

Segurança

Dependendo do equipamento:

• Senha de firmware.

• Secure Boot.

• TPM.

• Configurações relacionadas à inicialização segura.

Hardware

Dependendo da placa:

• Ventoinhas.

• Processador.

• Memória.

• Dispositivos onboard.

• Portas USB.

• Áudio.

• Rede.

• Virtualização.

11. BIOS x UEFI

Atualmente, muitos computadores modernos utilizam UEFI em vez da BIOS  tradicional.

Podemos simplificar:

BIOS tradicional UEFI

Tecnologia mais antiga Tecnologia mais moderna

Interface geralmente simples Interface mais avançada

Limitações maiores Mais recursos

Normalmente teclado Pode oferecer suporte a mouse Modo legado Suporta recursos modernos

Apesar disso, muitas pessoas continuam usando o termo "BIOS" para se  referir ao firmware/SETUP moderno.

12. BIOS/UEFI E O WINDOWS

Uma dúvida comum:

"A BIOS é o Windows?"

❌ Não.

São coisas diferentes.

BIOS / UEFI

↓

Inicializa o computador

↓

Bootloader

↓

Windows

A BIOS/UEFI prepara o computador para que o sistema operacional possa ser  carregado.

13. SITUAÇÃO PRÁTICA

Imagine que o técnico recebeu o seguinte computador:

"O computador liga, mas aparece uma mensagem dizendo que não encontrou  um sistema operacional."

O que devemos verificar?

Passo 1

Entrar no SETUP.

Passo 2

Verificar se o SSD/HD está sendo reconhecido.

Passo 3

Verificar a ordem de boot.

Passo 4

Verificar o modo de inicialização:

• UEFI

• Legacy/CSM, quando disponível

Passo 5

Verificar se existe um dispositivo inicializável.

14. ATIVIDADE PRÁTICA

Laboratório — Conhecendo o SETUP Objetivo

Fazer o aluno identificar as principais configurações do firmware. Procedimento

1. Reinicie o computador.

2. Durante a inicialização, pressione DEL ou F2.

3. Identifique a interface do SETUP/UEFI.

4. Localize:

o Modelo da placa-mãe.

o Modelo do processador.

o Quantidade de RAM.

o Data e hora.

o Dispositivos de armazenamento.

o Ordem de boot.

5. Não altere configurações sem autorização do professor. 6. Saia sem salvar alterações.

15. ATIVIDADE PARA OS ALUNOS Questão 1

O que significa BIOS?

(x)a) Basic Input/Output System

b) Binary Input Operating System

c) Basic Internal Operating Software

d) Boot Input Operating System

Questão 2

Qual é a principal função do POST?

a) Instalar o Windows

(x)b) Testar componentes durante a inicialização

c) Criar usuários

d) Formatar o HD

Questão 3

Qual componente tradicionalmente ajuda a manter configurações como data e  hora quando o computador está desligado?

a) RAM

b) SSD

(x)c) Bateria CMOS

d) Processador

Questão 4

O que é SETUP?

a) Sistema operacional

(x)b) Interface/programa de configuração do firmware

c) Memória RAM

d) Disco rígido

Questão 5

Qual tecla é bastante comum para acessar o SETUP em computadores  desktop?

(x)a) DEL

b) CTRL

c) SHIFT

d) TAB

Questão 6

Um computador perde constantemente data e hora depois de ser desligado.  Uma possível causa é:

a) SSD cheio

(x)b) Bateria CMOS descarregada

c) Teclado com defeito

d) Monitor desligado

Questão 7

O que pode ser configurado na opção Boot?

(x)a) Ordem dos dispositivos utilizados para inicialização

b) Papel de parede

c) Nome do usuário

d) Senha do Windows

Questão 8

Qual tecnologia substituiu a BIOS tradicional em muitos computadores  modernos?

a) FAT32

b) NTFS

(x)c) UEFI

d) TCP/IP

DESAFIO FINAL

Imagine a seguinte situação:

Um computador liga, mas não inicia o Windows. Ao entrar no SETUP, o SSD  não aparece na lista de dispositivos de armazenamento.

Pergunta:

Quais componentes ou conexões você investigaria primeiro?                              Primeiro, investigaria as conexões de cabo de dados e alimentação (ou o encaixe físico no caso de SSDs M.2) e a porta utilizada na placa-mãe. Em seguida, checaria as configurações de armazenamento no firmware (BIOS/UEFI). Por fim, testaria o SSD e a placa-mãe em separado para verificar a possibilidade de falha física em algum dos componentes.

Resposta esperada: conexão/cabo de dados e alimentação, encaixe do  SSD, porta utilizada, configuração do armazenamento no firmware e,  posteriormente, possibilidade de falha do próprio SSD ou da placa-mãe.

RESUMO PARA O ALUNO

BIOS/UEFI

↓

Firmware da placa-mãe

↓

Inicializa o hardware

↓

POST

↓

Verifica componentes

↓

SETUP

↓

Permite configurar o sistema

↓

BOOT

↓

Carrega Windows/Linux

Para memorizar:

BIOS/UEFI → inicializa

POST → testa

SETUP → configura

CMOS → tradicionalmente armazena configurações

Bateria CMOS → mantém energia para relógio/configurações tradicionais BOOT → define de onde iniciar